无充气甲状腺器械套装（隐疤痕）公开询价采购报价表

报价单位：               （盖章）                                     年     月     日

| 名 称 |  | 品牌（国产）/规格型号 | 采购数量 | 限价（元/套） | 报价（元/套） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 无充气甲状腺器械套装 （隐疤痕） |  |  | 壹 | 15000.00 |  |
| 备 注 | 1.报价公司必须具备该产品经营资质，并提供相应证照; 2.所报产品必须满足附件参数要求，否则视为废标; 3.报价表加盖公章密封，于9月5日16：00时前送至桐城市人民医院(新院区)门诊楼行政办公区（2层）综合采购办公室，本着自愿原则，逾期视为放弃！ 4.不接收快递报价文件。 |  |  |  |  |

桐城市人民医院 综合采购办公室

二零二五年九月一日

附：一、供应商资格要求

1、具有工商行政管理部门颁发营业执照的独立法人资格、能够独立承担民事责任的生产厂家、代理商或经销商。

2、投标人如为生产厂家，须提供在有效期内的《医疗器械生产许可证》；投标人如为代理商或经销商， 须提供在有效期内的《医疗器械经营许可证》，同时应提供所投标产品生产厂家的《医疗器械生产许可证》、所投标产品的《医疗器械注册证》等有效证件；

二、产品及供货要求

1、产品须为合法企业生产，符合国家相关质量标准。

2、投标要求与投标文件视为招标人与中标人签订中标购销协议的有效组成部分。

3、投标人投标时必须提供产品彩页或照片以及产品说明、具体的规格型号，如出现不符合招标文件要求的产品，无条件退货。

4、服务期内如遇国家、省医保带量采购等相关政策调整，按国家、省医保带量采购等相关政策执行。（提供承诺函）

1、功能用途：无充气腔镜甲状腺手术辅助器械，用于甲状腺结节及肿瘤病灶手术、甲状腺癌手术切除等，达到颈部不留疤痕手术效果。

2、主要技术参数：2.1、床沿固定器：50mm*56mm，采用医用不锈钢材料制成，用于固定支架，便于手术进行，50N的重力情况下，其垂直位移不大于 1cm，并可以上下调节自由高度。表面粗糙度 Ra 值应<0.8μm。

2.2、固定支架(横杆、竖杆)：采用医用不锈钢材料制成，用于共同链接拉钩及悬吊装置的立杆横杆，辅助拉钩。竖杆Φ25*625mm，横杆12*25*556mm，50N 的重力情况下，其垂直位移不大于 1cm。表面粗糙度 Ra 值<0.8 um。

2.3、提拉固定器：40*35mm*230mm，采用医用不锈钢材料制成，用于固定拉钩，固定器齿条移动顺畅，提拉力≥150Kg，结构设计合理，便于清洗、灭菌，可上下调节高度，手术操作方便。

2.4、提腔拉钩（左弯、右弯）：采用医用不锈钢材料制成，弹性拉力≥50N，表面粗糙度 Ra值<0.8um，头宽40 ，尺寸为 91*221 mm，进入人体容易，钩头部分与钩体角度为 30 度，符合人体学设计，使甲状腺腔镜手术具有良好的操作空间；拉钩具有隐藏式吸烟管，有效的吸收手术中其它器械产生的烟雾和水汽，提高手术效率。

2.5、直角拉钩：用于辅助提腔拉钩更好的进入人体，建立足够的手术空间，采用医用不锈钢材料制成，规格 22mm*80mm*240mm，表面粗糙度 Ra 值≤0.8um，弹性拉力≥50N。

2.6、锁骨拉钩（带吸烟冲洗功能）：用于辅助提腔拉钩更好的进入人体，建立足够的手术空间，采用医用不锈钢材料制成，规格M号28mm*100mm，表面粗糙度 Ra 值≤0.8um，弹性拉力≥50N。拉钩具有隐藏式吸烟管，有效的吸收手术中其它器械产生的烟雾和水汽，提高手术效率。

2.7、消毒盒：采用铝合金材料制造，耐腐蚀，坚固耐用。

附图;