病案密集架设备配置及技术参数一览表

| 部件名称 | 材质要求 | 采用标准 | 技术参数 | 性能备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 底盘 | 冷轧钢板 | GB710-88 | 3.0mm | 底盘采用整体焊接，钢性好，不变形。移动列底盘 |
| 立柱 | 冷轧钢板 | GB710-88 | 1．5mm | 上装有防倒装置结构结实、坚固，设计新颖，通用性，层数和间距可按需要调整 |
| 搁板 | 冷轧钢板 | GB710-88 | 1．2m | 钢性好平整、能用性、互换性好，大双面搁板中间有分隔棒，防止两边资料窜位 |
| 挂板 | 冷轧钢板 | GB710-88 | 1．2mm | 钢性好，承重力大 |
| 门板 | 冷轧钢板 | GB710-88 | 1．0mm | 设计新型、门板平整、强 度好 |
| 侧面板 | 冷轧钢板 | GB710-88 | 1．0mm | 线条流畅、表面平整，采用凹凸型新工艺，以增强侧推受力强度 |
| 防尘板 | 冷轧钢板 | GB710-88 | 1．0mm | 项部的防尘密集装置，具有优秀的防尘、防鼠、防 潮、防火功能。 |
| 防鼠板 |  | GB710-88 | 1．0mm |  |
| 导轨 | 45# | GB710-88 | 20*20冷轧方钢 | 钢性好，承重力大，表面光滑平整，滚轮滚动磨擦力小 |
| 防倒装置 | 冷轧钢板 | GB710-88 | 3．0mm | 结构合理，防止移动列架体单侧倾斜。 |
| 轴承 | 密集架专用 轴承E级 | GBl285-85 | P204 | 传动机构配合精度高，定位可靠。传动轻松、省力运行平稳，摇手机构采用双向棘轮结构，造型美观大方，可单列或多列一起移动 |
| 传动轴 | 45# | GB699-88 | 直径20 |  |
| 连接管 | 无缝管 | GB699-88 | 直径25 |  |

| 滚轮 | 高强度铸铁 | GB9439 | HTl5-33 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 链轮 | 滚轮精精制 | GBl244-85 | 45#E级 |  |
| 链条 |  | GBl243．1-83 | 12．7节距 |  |
| 摇手件 | 刺轮结构自制精工 | 钟摆折叠式 | ZG45 |  |
| 滚珠轴承 | E 级 | GBl285-85 | P204 |  |
| 锁具 | 望通豪华专用锁 |  | 9790锁 | 每列均装有制动装置，操作方便、可靠。当人进入相邻二架体时，可用制动装置锁定二架体，以防止架体意外移动而挤伤人。边列有锁定装具，用于锁定整体密集架，便于资料的保密。 |
| 密封条 | 抗老化型 |  | 磁性密封条 |  |
| 喷塑 |  | 美国标准 | 环氧聚脂混合粉 |  |
| 前处理药剂 |  | 美国标准 | ZN系磷化 |  |

备注：最高控制价：每立方不得高于980.00元，高于此价格视为废标。数据见附件1：密集架图纸。