全自动电子血压计询价采购报价表

报价单位：                                             （盖章）                                                      年     月     日

| 设备名称 |  | 品牌 | 规格型号 | 采购数量 | 报价（元/台） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 全自动电子血压计 |  |  |  | 3台 |  |
| 备 注 | 1. 报价公司必须具备该类耗材经营资质，并提供相应证照; 2.所报设备必须满足参数要求（详细参数见附件）; 3.报价表加盖公章密封，于8月7日16：00时前交桐城市人民医院综合采购办公室，本着自愿原则，逾期视为放弃！ |  |  |  |  |

桐城市人民医院 综合采购办公室

二零一八年七月三十日

附件：

一、投标要求

1、投标公司必须具备该类设备经营资质，并提供相应证照。

2、投标人投标时必须提供产品彩页及产品说明。

3、全自动电子血压计具体招标参数如下：

⑴、测量方法：示波法

⑵、显示方法: 数字式LED显示

⑶、压力显示范围: 0-299mmHg

⑷、测量范围: 血压：40-255mmHg      脉搏数:40-180次/分

⑸、测量位置: 左右臂均可测量

⑹、压力监测；半导体压力传感器

⑺、精确度: 血压:±3mmHg以内        脉搏:读取数值的+2%以内

⑻、加压；压力泵自动加压方式

⑼、减压: 电磁控制阀自动减压系统

⑽、超压保护: 压力超过300mmHg时，急速排气保护。急速排气时间不大于10秒

⑾、干扰提示；干扰情况用户提醒、干扰波形图打印显示

⑿、电源电压：AC220V，50Hz

⒀、电击防护：Ⅱ类B型设备

⒁、语音功能; 测量过程提示、测量结果播报

⒂、通信数据输出；RS-232标准接口，连结电脑同步管理、专用软件配套；存储容量：≥60条

⒃、打印装置：全中文热敏打印、自动裁纸、多种模式可选,用户信息可编辑打印

⒄、压力单位：mmHg和Kpa两种模式互选

⒅、专用桌、椅：有

⒆、提供两年免费质保，并提供原厂售后服务承诺。