烧伤科设备A公开询价采购报价表

报价单位：                                             （盖章）                                                            年     月     日

| 设备名称 |  | 品牌 | 规格型号 | 采购数量 | 报价元/台 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监护仪 |  | 不限 |  | 4台 |  |
| 记录仪（监护仪选配件） |  | 不限 |  | 按需采购 |  |
| 电动吸引器 |  | 国产 |  | 按需采购 |  |
| 医用抢救车 |  | 国产 |  | 按需采购 |  |
| 医用护理车 |  | 国产 |  | 按需采购 |  |
| 医用治疗车 |  | 国产 |  | 按需采购 |  |
| 换药车 |  | 国产 |  | 按需采购 |  |
| 备 注 | 1. 报价公司必须具备该类耗材经营资质，并提供相应证照; 2.所报产品要求符合临床使用, 必须满足附件参数； 3.报价表加盖公章密封，于9月24日16：00时前交桐城市人民医院综合采购办公室，本着自愿原则，逾期视为放弃！ |  |  |  |  |

桐城市人民医院 综合采购办公室

二零一八年九月十四日

附件要求：

一、供应商资格要求

报价人必须具备相应医疗器械销售资质，合法经营的生产或经营单位、代理商, 须提供有效的营业执照、税务登记证、法定代表人或法人授权代表人的身份证等复印件，均须加盖单位公章方为有效。

二、产品的要求

1、产品须为合法企业生产，符合国家相关质量标准，否则不予验收。

2、中标人在供货期内保证所提供的产品合格率100%，如出现不符合招标文件要求的产品，无条件退货，同时不得因此影响临床的正常工作需求。                  3、该投标要求与投标报价表视为招标人与中标人签订中标购销协议的有效组成部分。

4、投标人投标时必须提供产品彩页及产品说明、具体的规格型号，否则按废标处理。

监护仪技术参数与性能指标：

1、一体式监护仪,可用于监护成人,儿童,新生儿患者。

2、不小于10.4寸彩色LCD显示屏，LED背光，彩色高分辨率达800*600，8通道波形显示。

3、标准配置可监测心电，呼吸，无创血压，血氧饱和度，脉搏和体温。

4、具备ECG多导同步分析功能，同时分析多个心电导联，个别导联干扰情况下仍能准确监测。

5、具备智能导联脱落监测功能，个别导联脱落的情况下仍能保持监护。

6、可显示PI血氧灌注指数，有效反映血氧灌注情况。

7、NIBP和BP的测量范围宽。

8、支持心率变化统计和动态血压分析

9、支持中/英文字符和条码扫描枪输入

10、具有三级声光报警，参数报警级别可调

11、具备报警集中设置功能

12、具备血液动力学、药物计算功能

13、可选内置存储卡，也支持外部USB存储设备，支持掉电存储和U盘数据导入导出功能

14、具备Nurse Call报警功能

15、支持VGA外接拓展显示屏

16、具备1200小时趋势图表、1800个报警事件、1600组NIBP测量的数据存储和回顾功能,48小时全息波形回顾.

17、具备趋势共存界面、呼吸氧合图界面，大字体显示界面，及标准显示界面等多种显示界面

18、具备成人、小儿、新生儿三种病人配置，支持U盘导入导出配置

19、标配普通锂电池，工作时间可达4小时；可选配高容量锂电池，工作时间达8小时

20、支持3通道记录仪

21、整机无风扇设计，降低环境噪音干扰

22、防水等级达到IPX1标准

# 二、售后服务：1、提供用户操作手册和维修手册。               2、保修期：2年。

3、提供主要配件的优惠供应价格，评标时作为考虑。

电动吸引器要求:

1、提供产品彩页，性能介绍，以备医院遴选。

2、产品为高负压、高流量、手推便携式，轻巧灵活。3、适用于患者气道内泌物、手术渗出物吸取。4、非流产吸引。

医用抢救车要求：

1、提供产品彩页，性能介绍，以备医院遴选。

2、产品适用于病房急救药品、器械存放.3、材质不限4、规格不低于800*500*900mm.5、具有多个抽屉，方便药品存放，移动灵活。

医用护理车要求：

1、提供产品彩页，性能介绍，以备医院遴选。

2、材质不限3、分为上中下三层，均带有护栏。4、带有帆布带，可处理护理病人后产生的垃圾，帆布带方便更换。5、移动灵活

医用治疗车要求：

1、提供产品彩页，性能介绍，以备医院遴选。

2、材质不限。3、台面尺寸不小于长度800*宽度480*高度850mm（含轮）4、分为上下两层，均带有护栏，上层带抽屉。采用静音滑轨，抽拉轻松灵活，可存放一次性输液器、棉签、纱布等。

换药车要求：

1、提供产品彩页，性能介绍，以备医院遴选。

2、台面不小于695*485mm。3、具备两个48格药盒，每个都有标签框，共96格药盒；三个20格深抽屉，抽屉内部有自由插片，可以随意组合；最大间隔空间20格，药盒均可轻松拿出；4、侧面配备垃圾桶可以轻松摘离；及配置消毒液锐器桶网篮；