车载除颤监护仪公开询价采购报价表

报价单位：                                             （盖章）                                        年     月     日

| 设 备 名 称 |  | 品牌 | 规格/型号 | 采购数量 | 报价（元/台） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 车载除颤监护仪 |  |  |  | 叁台 |  |
| 备 注 | 1. 报价公司必须具备该类设备经营资质，并提供相应证照; 2.所报产品必须满足附件参数； 3.报价表加盖公章密封，于12月25日16：00时前交桐城市人民医院综合采购办公室，本着自愿原则，逾期视为放弃！ |  |  |  |  |

桐城市人民医院 综合采购办公室

二零一八年十二月十五日

附件：

除颤监护仪技术规格要求

- 品牌及认证要求：

1 、 ★投标产品生产厂商为国际知名品牌，并在安徽省内设立办事机构，拥有厂家售后服务工程师（提供名单及联系方式）提供完善的售后服务,能在24小时内到达现场并处理。

2、可在急救车、转运车上配套使用，体积小，功能全，便携实用，基本模式附合现场急救及车载需要，内置电池使用时间较长。

3、设备保修2年；供货商负责设备操作人员免费培训等。

- 产品性能：

- 多功能除颤监护仪，具备手动除颤、心电监护、具备AED血氧检测。

- ★手动除颤分为同步和非同步两种方式，操作简单，可在除颤手柄上直接完成充电、放电操作，适于急救时独立完成除颤操作，提高抢救效率。

- ★彩色TFT显示屏，最好具备外接屏幕显示功能。

- ★除颤采用双相指数截断波技术，具备自动阻抗补偿功能。最大除颤能量可以达到200J（提供证明文件）。

- 除颤充电迅速，充电至200J<5s。

- 高性能可充电电池，配置大容量电池，具备显示电池剩余电量，，3小时监护。

- 具备生理报警和技术报警功能，通过声音、灯光等多种方式进行报警。

- ★成人、小儿一体化电极板。

- 支持中文操作界面。

- 可存储6小时连续ECG波形。

- 可在-10ºC环境正常工作。

- 符合除颤国际专用安全标准IEC60601-2-4:2002。

- 符合救护车标准。