台式蒸汽压力灭菌器公开询价采购报价表

报价单位：                                             （盖章）                                                      年     月     日

| 名称 |  | 品牌（国产） | 规格型号 | 采购数量 | 报价（元/台） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 台式蒸汽压力灭菌器 |  |  |  | 壹台 |  |
| 备 注 | 1. 报价公司必须具备该产品经营资质，并提供相应证照; 2. 所报产品必须满足附件参数要求; 3. 报价表加盖公章密封，于6月24日16：00时前送至桐城市人民医院综合采购办公室，本着自愿原则，逾期视为放弃！ 4. 不接收快递报价文件。 |  |  |  |  |

桐城市人民医院 综合采购办公室

二零一九年六月十八日

附件：一、供应商资格要求

报价人必须具备相应医疗器械销售资质，合法经营的生产或经营单位、代理商, 须提供有效的营业执照、税务登记证、法定代表人或法人授权代表人的身份证等复印件，均须加盖单位公章方为有效。

二、产品的要求

1、产品须为合法企业生产，符合国家相关质量标准，提供产品注册证，否则不予验收。

2、中标人在供货期内保证所提供的产品合格率100%，如出现不符合招标文件要求的产品，无条件退货，同时不得因此影响临床的正常工作需求。3、此设备用于手术室小包装物品消毒灭菌勇。4、标人投标时必须提供产品彩页及产品说明、具体的规格型号，否则按废标处理

技术参数：

整机尺寸：宽508mm×高362mm×深550mm灭菌腔体尺寸：直径254mm×深475mm★（不小于此尺寸）

容积：23升★（不小于此尺寸）灭菌时间：9分钟（热腔）,12分钟（冷腔） 内胆材料：316L不锈钢  托盘材料：316L不锈钢

托盘数量：4只托盘   尺寸：宽170mm×高20mm×深415mm（不小于此尺寸） 电源：AC 230V 50/60Hz 功率：2200W  重量：47.8kg

排气：重力原理灭菌介质：饱和水蒸汽灭菌温度：121oC~134 oC控制：半自动机械式干燥功能：有安全装置：双安全保护门锁过热保护：有低水位断电保护：有压力容器生产许可证：有配置清单: 主  机：1台   托  盘：4个

电源线：1根	    排水管：1根      合格证：1份	清洁粉：1包