监护仪、注射泵、急救车公开询价采购报价表

报价单位：               （盖章）                                     年     月     日

| 序号 | 名称 |  | 品牌（国产） | 规格型号 | 采购数量 | 报价（元/台） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 微量注射泵 |  |  |  | 壹台 |  |
| 2 | 床旁监护仪 |  |  |  | 壹台 |  |
|  | 监护仪配套打印机 |  |  |  | 根据实际需求 |  |
| 3 | 医用急救车 |  |  |  | 壹台 |  |
| 备 注 |  | 1.报价公司必须具备该产品经营资质，并提供相应证照; 2.所报产品必须满足附件参数要求; 3.报价表加盖公章密封，于11月13日16：00时前送至桐城市人民医院综合采购办公室，本着自愿原则，逾期视为放弃！ 4.不接收快递报价文件。 |  |  |  |  |

桐城市人民医院 综合采购办公室

二零一九年十一月七日

附件：一、供应商资格要求

报价人必须具备相应医疗器械销售资质，合法经营的生产或经营单位、代理商, 须提供有效的营业执照、税务登记证、法定代表人或法人授权代表人的身份证等复印件，均须加盖单位公章方为有效。

二、产品的要求

1、产品须为合法企业生产，符合国家相关质量标准，提供相关证件，否则不予验收。

2、中标人在供货期内保证所提供的产品合格率100%，如出现不符合招标文件要求的产品，无条件退货，同时不得因此影响临床的正常工作需求。

3、该投标要求与投标报价表视为招标人与中标人签订中标购销协议的有效组成部分。

4、投标人投标时必须提供产品彩页及产品说明、具体的规格型号，否则按废标处理。

5、所有设备保修壹年，并提供主要零配件和耗品的价目清单及免费提供设备操作手册和维护保养手册。

一：注射泵（单通到）主要技术参数

1.运行模式：速度模式、时间模式、体重模式。

2.适用注射器：5，10，20，30，50（60）ml满足GB 15810-2001一次性使用无菌注射器，可以识别注射器，可以自定义注射器。

3. 注射精度：±2％ （注射器正确标定后），注射精度显示到小数点后4位小数。

4.注射速度：

5ml注射器：0.1-150ml/h

10ml注射器：0.1-300ml/h

20ml注射器：0.1-600ml/h

30ml注射器：0.1-900ml/h

50ml（60ml）注射器：0.1-1500ml/h

5.预置量显示：0～1000ml。每级递增0.1ml.

6.累积量显示：0～9999.9ml

7.可保存注射历史记录。

8.配置阻塞压力检测装置，可动态显示压力。

9.电源：交流电源：100-240V 50/60Hz   直流电源：12V ±1.2V

二：监护仪主要技术参数：

- ★一体式监护仪,可用于监护成人,儿童,新生儿患者。

- 显示屏尺寸：≥10.4寸彩色LED背光显示屏，彩色分辨率达≥800*600，6通道波形显示，

- 监测参数：可监测心电，呼吸，无创血压，血氧饱和度，脉搏；

- ★具备ECG多导同步分析功能，同时分析多个心电导联，个别导联干扰情况下仍能准确监测具备智能导联脱落监测功能，个别导联脱落的情况下仍能保持监护,支持心率变化统计

- ★血氧监测可显示PI血氧灌注指数，有效反映血氧监测部位信号及末梢灌注情况，抗干扰和弱灌注血氧；

- NIBP和BP的测量范围宽，支持动态血压分析

  - 成人:sys 25-290 dia 10-250 avr 15-260

  - 小儿: sys:25-240 dia:10-200 avr:15-215

  - 新生儿: sys:25-140 dia:10-115 avr:15-125

- 系统功能： 支持中/英文字符和条码扫描枪输入

- 具有声光报警，具备血液动力学、药物计算功能

- 可选内置存储卡，也支持外部USB存储设备，支持掉电存储和U盘数据导入导出功能

- 具备Nurse Call报警功能

- 支持VGA外接拓展显示屏

- ★具备1200小时趋势图表、1800个报警事件、1600组NIBP测量的数据存储和回顾功能,48小时全息波形回顾.

- 具备趋势共存界面、呼吸氧合图界面，等多种显示界面

- 具备成人、小儿、新生儿三种病人配置，支持U盘导入导出配置

- 标配锂电池，工作时间≥8小时；

- 支持3通道记录仪

- ★整机无风扇设计，降低环境噪音干扰

- ★所投产品需在中国医学装备协会获批的国产医疗设备产品目录（提供相关证照复印件）

- ★所投品牌需在安徽成立分公司（提供相关证照复印件），保证售后服务及时性

20.监护仪打印机需单独报价。

三：急救车主要参数

产品适用于病房急救药品、器械存放.3、材质需优质ABS  4、规格不低于800*500*900mm 5、具有多个抽屉，方便药品存放，移动灵活。