心电监护仪公开询价采购报价表

报价单位：               （盖章）                                     年     月     日

| 名 称 |  | 品 牌 | 规格型号 | 采购数量（台） | 报价（元/台） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 心电监护仪 |  |  |  | 壹 |  |
| 备 注 | 1.报价公司必须具备该产品经营资质，并提供相应证照; 2.所报产品必须满足附件参数要求，否则视为废标; 3.报价表加盖公章密封，于九月二十一日16：00时前送至桐城市人民医院综合采购办公室，本着自愿原则，逾期视为放弃！ 4.不接收快递报价文件。 |  |  |  |  |

桐城市人民医院 综合采购办公室

二零二零年九月十五日

一、设备参数要求

- ★一体式监护仪, ≥10寸彩色LED显示屏，国家三类注册，提供医疗器械注册证，可用于监护成人,儿童,新生儿患者；

- ★屏幕彩色高分辨率不低于800*600，6通道波形显示；

- 整机（包含电池）重量≤3.5kg ，超轻便携，减轻医护人员负担；

- 具备成人、小儿、新生儿三种病人配置，支持U盘导入导出配置；

- ★监测参数：标准配置可监测心电，呼吸，无创血压，血氧饱和度，脉搏；

- 具备ECG多导同步分析功能，同时分析多个心电导联，个别导联干扰情况下仍能准确监测具备智能导联脱落监测功能，个别导联脱落的情况下仍能保持监护,支持心率变化统计；

- 血氧监测可显示血氧灌注指数，有效反映血氧监测部位信号及末梢灌注情况，采用国际一流的抗干扰和弱灌注血氧技术；

- ★NIBP的测量范围宽，大大提升边界情况的测量准确性，支持动态血压分析

  - 成人:sys 25-290 dia 10-250 avr 15-260

  - 小儿: sys:25-240 dia:10-200 avr:15-215

  - 新生儿: sys:25-140 dia:10-115 avr:15-125

- 系统功能： 支持中/英文字符和条码扫描枪输入；

- 具有三级声光报警，参数报警级别可调。且具备报警集中设置功能；

- 具备血液动力学、药物计算功能；

- 可选内置存储卡，也支持外部USB存储设备，支持掉电存储和U盘数据导入导出功能；

- 具备1200小时趋势图表、1800个报警事件、1600组NIBP测量的数据存储和回顾功

能,48小时全息波形回顾；

- ★具备趋势共存界面、呼吸氧合图界面，大字体显示界面，及标准显示界面等多种显示界面；

- ★标配支持3通道记录仪并能打印显示，注明打印纸规格型号并单独标价；

- ★标配锂电池，锂电池工作时间可达4小时以上；整机无风扇设计，降低环境噪音干扰；仪器使用寿命不低于10年。

- ★仪器背部采用监护附件收纳盒设计，让床旁附件管理更有序、更高效，降低医护人员工作量。

- ★安全规格：ECG, TEMP, SpO2 , NIBP监测参数抗电击程度为防除颤CF型, 提供相关证明。

19. 免费质保期主机≥2年，附件不低于半年。

二、投标要求

1、报价人必须具备相应医疗器械销售资质，合法经营的生产或经营单位、代理商, 须提供有效的营业执照、医疗器械经营许可证等复印件，均须加盖单位公章方为有效（在我院近3年内有正常业务关系且提供过有效证件，可不提供）；

2、投标人的投标文件必须标明所投货物的品牌与参数，保证原厂正品供货，提供相关资料等；

3、中标人在供货期内保证所提供的产品合格率100%，如出现不符合招标文件要求的产品，无条件退货；

4、需提供产品彩页及相关参数；

5、★投标时需要列出设备免费标配附件清单，并单独列出导联线、血氧探头及血压袖带等易耗附件价格表；

6、卖方需免费提供安装调试及操作维保培训服务，保证设备正常使用。

7、提供该设备近3年内在安徽省内二甲或二甲以上医院采购使用相关证明。

三、货物质量及售后服务要求

1、货物质量：中标人提供的货物必须是全新、原装、合格正品，完全符合国家规定的质量标准和厂方的标准。货物完好，配件齐全；

2、保修及售后服务：依据商品的保修条款及售后服务条款，提供原厂质保，质保期按照国家规定，且不低于所供品牌向用户承诺的质保期限。招标文件另有约定的从其约定。质保期从货物验收合格后算起。