蜡疗机公开询价采购报价表

报价单位：               （盖章）                                     年     月     日

| 名 称 |  | 品 牌 | 规格型号 | 采购数量（台） | 报价（元/台） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 蜡疗机 |  |  |  | 壹 |  |
| 备 注 | 1.报价公司必须具备该产品经营资质，并提供相应证照; 2.所报产品必须满足附件参数要求，否则视为废标; 3.报价表加盖公章密封，于十月二十三日16：00时前送至桐城市人民医院综合采购办公室，本着自愿原则，逾期视为放弃！ 4.不接收快递报价文件。 |  |  |  |  |

桐城市人民医院 综合采购办公室

二零二零年十月十九日

- 设备参数要求：

（一）技术参数:

1、电源：220V±22V  50±1Hz

2、蜡饼厚度：10-20mm可选择。

3、蜡液注满蜡盘时间：≤3min
  4、一次制作蜡饼数量：（5；10；15；20）个可设置
  5、过滤：熔蜡阶段3级过滤
  6、杀菌：紫外线杀菌
  7、保温箱制冷方式：风道循环冷却
  8、托盘层数：15-20层

9、观察窗尺寸:高800x宽150mm
  10、熔蜡空间：76L
  11、蜡饼制作空间：183L

※12、熔蜡温度控制范围：室温-60-105℃（默认80℃）。

※13、蜡饼温度设置范围：室温-80℃（默认52℃）。

※14、蜡饼大小450*300*20mm

（二）功能要求：

※ 1、采用大屏幕彩色电容触摸屏，触控更灵敏，中文液晶图文显示。

※ 2、全自动，一键制作蜡饼，可设置自动开关机、熔蜡、过滤、自动放蜡和制作蜡饼，无需人工接管和放盘。

※ 3、可同时制作5、10、15、20个蜡饼，满足科室的使用需求。

4、制饼时间：一小时快速制作蜡饼，可根据蜡饼厚度和环境温度自动调整制饼时间。

5、防护保密，设置相关权限，防止非操作人员随意进入操作。

6、进度提示，制作蜡饼状态进度设置。

7、应急预案，突然断电再来电时自动记忆识别切换既定程序，确保临床蜡饼正常使用。

8、设备材料，SUS304不锈钢内丹及托盘，外壳喷塑便于清洗消毒。

9、安全保护，有超温自动报警系统，紧急停止装置、漏电保护等多重安全保护，确保使用更加安全。

10、每组托盘有单独的出蜡系统。

11、可设置每天自动开机时间，自动关机时间。
12、循环泵外置，且具有过热及低温保护功能防止蜡液堵塞。
13、移动脚轮便于移动；调整脚方便调整箱体水平保证蜡饼厚度   均匀。
14、有防止过热的报警装置。
15、断电后重新开机具有取消任意中间流程的功能。
※16、无水化蜡技术保证蜡饼内无水分烫伤。

※17、随机器送不少于50公斤白蜡。

二、资质及其他要求：

1、报价人必须具备相应医疗器械销售资质，合法经营的生产或经营单位、代理商, 须提供有效的营业执照、医疗器械经营许可证等复印件，均须加盖单位公章方为有效；

2、投标人的投标文件必须标明所投货物的品牌与相关产品规格型号及参数，并提供产品彩页，保证原厂正品供货，提供相关资料等；

3、中标人在供货期内保证所提供的产品合格率100%，如出现不符合招标文件要求的产品，无条件退货；

4、设备及附件免费保修不少于两年，且不能低于厂家提供的免费质保时限；

5、中标人需提供设备的上门安装调试和培训工作，设备保修期从医院相关科室验收合格后算起。