红外线测温仪公开询价采购报价表

报价单位：               （盖章）                                     年     月     日

| 名 称 |  | 品 牌 | 规格型号 | 采购数量 | 报价（元/套） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 红外线测温仪 |  | 杭州海康威视 | 按参数要求 | 壹 |  |
| 备 注 | 1.报价公司必须具备该产品经营资质，并提供相应证照; 2.所报产品必须满足附件参数要求，否则视为废标; 3.报价表加盖公章密封，于十月二十七日16：00时前送至桐城市人民医院综合采购办公室，本着自愿原则，逾期视为放弃！ 4.不接收快递报价文件。 |  |  |  |  |

桐城市人民医院 综合采购办公室

二零二零年十月二十一日

附件：一、设备参数要求。

（一）智能测温机 （半球式） 1台    附图片：

1. 支持1路音频输入，1路音频输出

2. 支持2路报警输入，2路报警输出

3. 支持1路音频输入，1路音频输出

4. 外壳防护等级：IP67

5. ★电源电压在DC12V±20%范围内变化时，能正常工作

6. 支持SD卡热拔插，最大支持512GBSD卡

7. 具有双向语音对讲和单向语音广播功能

8. 最低可用照度，0.01lx（彩色）；0.001lx（黑白）

9. 热成像图像尺寸（1920×1080、1280×720、704×576、640×512、384×288、352×288、320×240、256×192、160×120、120×90）

10. 主码流及子码流帧率：支持50帧/秒

11. 在IE浏览器下，可通过单IP同时浏览可见光和热成像视频

12. ★在35%的网络丢包环境中,可正常显示监视画面

13. 能进行黑白名单设置控制访问的IP地址和MAC地址

14. ★CPU、GPU占用超过预设值或内存可用容量低于预设值时,可通过客户端软件或IE浏览器给出报警信息

15. 在IE浏览器下，具有数字降噪设置

16. 具有支持图像细节增强功能、强光抑制

17. 热成像视频图像支持白热、黑热、融合1、彩虹、融合2、铁红1、铁红2、深褐色、色彩1、色彩2、冰火、雨、红热、绿热、深蓝、聚变、琥珀、春夏秋冬18种模式

18. 在IE浏览器下，具有SVC设置选项

19. 点测温、线测温、区域测温中存在高于或者低于报警或预报警温度时，可在客户端显示不同的报警颜色进行报警提示，联动报警输出并发送邮件，联动录像及联动抓拍

20. 可对热成像视频图像监视画面上最高探测温度和最低探测温度的目标进行跟踪和标注

21. 可将热成像视频图像和可见光视频图像进行融合预览，并在可见光视频图像上相同比例位置处叠加热成像测温信息

22. 可通过IE浏览器设置温度信息的字体大小、及点、线、区域的颜色

23. ★噪声等效温差(NETD)在10mk及以下

24. ★最小可分辨温差≤200mk

25. 具备热成像监控设备系统软件自主知识产权，提供软件著作权证书

26. 支持测温屏蔽区域设置功能，对设置的区域不进行测温

27. ★支持同时检测最多20张人脸并同步测温，框出人脸叠加实时人体测温数据

28. ★测温35℃的目标，在画面的中心及4个角落区域的测温一致性不超过±0.1℃

29. ★测温28.0℃～42.0℃的目标时，不搭配黑体使用误差不大于±0.5℃，搭配黑体使用时测温误差不大于±0.3℃

30. 设备支持高温报警功能，当监控画面中目标温度超过设定阈值时，人脸框及温度示数呈现红色、并给出语音提示，可设置报警白光闪烁，报警温度阈值可设置

31. 设备的测温响应时间不大于120ms

32. 当监控场景中有目标触发高温报警时，可联动抓图并上传至客户端软件，抓拍图片应包括可见光图片和热成像图片，并叠加人脸框及对应数据信息

注：以上加星项需提供公安部检测报告复印件证明并加盖原厂公章

（二）显示器 1台

语音遥控类型：遥控器语音遥控

净重（含底座）10.3kg，

整机功率：约120W

屏幕尺寸：55英寸，分辨率：4K

包装尺寸：1335*145*825mm，毛重13kg

主机尺寸（不含底座）：1236*92*772mm

视频显示格式：2160p，HDMI接口数量：2个

操作系统：酷开AI系统

接收制式：PAL NTSC

扫描方式：逐行扫描

网络连接方式：全部支持

背光灯类型：LED发光二极管

能效等级：三级

运行内存：2GB, 存储内存16GB，可拓展容量：2TB

（三）平板支架 1台

1.颜色：黑色

- 材质：SPCC冷轧板

- 承重：200Lbs （90.9kg）

- 升降高度：1350mm~1650mm

- 适用平板尺寸：55/65英寸

- 适用平板显示器孔距（横向×纵向）：

200×200，300×200，400×200，500×200，300×300，400×300，400×400，500×400，600×400，800×500

- 品牌电脑主机 1台

二、投标要求。

1、报价人必须具备相应医疗器械销售资质，合法经营的生产或经营单位、代理商, 须提供有效的营业执照、医疗器械经营许可证等复印件，均须加盖单位公章方为有效（在我院近3年内有正常业务关系且提供过有效证件，可不提供）；

2、投标人的投标文件必须标明所投货物的品牌与参数，保证原厂正品供货，提供相关资料等；

3、中标人在供货期内保证所提供的产品合格率100%，如出现不符合招标文件要求的产品，无条件退货；

4、需提供产品彩页及相关参数证明材料；

5、卖方需免费提供安装调试及操作维保培训服务，保证设备正常使用。

三、货物质量及售后服务要求。

1、货物质量：中标人提供的货物必须是全新、原装、合格正品，完全符合国家规定的质量标准和厂方的标准。货物完好，配件齐全；

2、保修及售后服务：设备免费质保期不低于两年，依据商品的保修条款及售后服务条款，提供原厂质保，且不低于所供品牌向用户承诺的质保期限。招标文件另有约定的从其约定。质保期从货物验收合格后算起。