可手功能治疗仪（二次）公开询价采购报价表

报价单位：（盖章）年     月     日

| 名 称 | 品牌 | 规格型号 | 采购数量 | 报价（元/台） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 手功能治疗仪 |  |  | 壹台 |  |
| 备 注 | 1.报价公司必须具备该产品经营资质，并提供相应证照; 2.所报产品必须满足附件参数要求，否则视为废标; 3.报价表加盖公章密封，于1月13日16：00时前送至桐城市人民医院综合采购办公室，本着自愿原则，逾期视为放弃！ 4.不接收快递报价文件。 |  |  |  |

桐城市人民医院综合采购办公室

二零二一年一月七日

- 产品主要参数：

（一）、功能参数

1、可同时连接2只手套供1人以上同时使用；

2、以空气压力作为动力；

3、治疗时间0-60分钟,任意可调；

4、智能屈曲/伸展10档独立可调,范围时间3-12秒；

*5、被动训练模式包括:被动训练、智能被动训练、手控训练、镜像训练、(场景化)任务导向训练;训练强度可选“低”、“强”,场景可选“左手”、“右手”；

6、手控训练,健侧手通过“手控开关”,发出指令带动患侧手训练；

7、镜像训练(主从对侧训练),健侧手穿戴数据手套,带动患侧手同步运动；

8、场景化的任务导向性训练,在被动训练、手控训练、镜像训练模式中,均可设置抓球场景,进行视觉、听觉指令引导下的任务导向性训练；

*9、助力训练,识别患侧手屈曲/伸展动作意识,协助患侧手完成抓握动作。训练强度可选低”、“强；

10、语音声控:智能语音引导控制手部康复训练,提高患者手康复主动参与意愿；

11、主动康复游戏训练,含原创主题动画训练游戏,主动屈曲、主动伸展模式可选,游戏难度“低”、“中”、“强”三档可调；

12、抗阻训练,训练强度可选“低”、“强”；

13、ADL日常生活能力训练,即抓球功能训练；

14、虛拟情景训练；

15、液晶触摸屏,中文+图形导航；

16、重量轻,主机不到3.42KG；

17、接口可拓展,可升级选配手腕训练器等；

18、可选配S/ML三种尺寸手套,儿童款可以订制,标配M码手套1双；

19、可标配配锂电池,90分钟长续航,支持从康复大厅到床边、科室间的便携移动康复；

20、康复手套进口布料、无缝拼接、抗菌材料,内置触觉感知颗粒。

（二）、性能参数：

1、双通道切换；

2、运行速度范围90°~150°/s；

3、主机输出安全压力-70KPa~100KPa；

4、康复手套四指活动范围-30°~220°；

5、患者手长范围8~22cm。

工作条件：

a)环境温度:5~40℃；

b)相对湿度:≤80%；

c)使用电源电压:100V~24V,50Hz/60Hz。

（三）、整机免费质保不低于两年。

二、资质及其他要求：

1、报价人必须具备相应医疗器械销售资质，合法经营的生产或经营单位、代理商, 须提供有效的营业执照、医疗器械经营许可证等复印件，均须加盖单位公章方为有效；

2、投标人的投标文件必须标明所投货产品的品牌与型号，提供产品彩页及图片，保证原厂正品供货，提供注册证等相关资料等；

3、中标人在供货期内保证所提供的产品合格率100%，如出现不符合招标文件要求的产品，无条件退货；

4、中标方需免费提供设备安装调试；

*5、投标产品加星号的参数必须满足。