神经外科显微手术器械公开询价采购报价表

报价单位：               （盖章）                                     年     月     日

| 名称 |  | 品牌 | 规格型号 | 采购数量 | 报价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 神经外科显微手术器械 |  |  | 各规格 | 按需采购 | 元/只 |
| 备 注 | 1.报价公司必须具备该产品经营资质，并提供相应证照; 2.所报产品必须满足附件相关要求，否则视为废标; 3.报价表加盖公章密封，于4月23日16：00时前送至桐城市人民医院综合采购办公室，本着自愿原则，逾期视为放弃！ 4.不接收快递报价文件。 |  |  |  |  |

桐城市人民医院 综合采购办公室

二零二一年四月十九日

- 器械参数要求：

1、显微手术器械（参考品牌：杭州萧山医疗器械厂）：

| 序号 | 产品名称 | 型号规格及配置 | 数量 | 报价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 显微剥离器 | 枪型叶形上弯2.0mm，总长240mm，工作端130mm，柔性杆，黑色八角柄 | 1把 | 元/把 |
| 2 | 显微剥离器 | 枪型叶形下弯2.0mm，总长240mm，工作端130mm，柔性杆，黑色八角柄 | 1把 | 元/把 |
| 3 | 显微拉钩 | 枪型球头1.0mm，90°下弯，钩高3.5mm，总长240mm，工作端130mm，柔性杆，黑色八角柄 | 1把 | 元/把 |
| 4 | 显微剥离器 | 枪型球头2.0mm，总长240mm，工作端130mm，柔性杆，黑色八角柄 | 1把 | 元/把 |
| 5 | 显微剥离器 | 直型水滴头 1.5mm，总长220mm，工作端130mm，柔性杆，黑色八角柄 | 1把 | 元/把 |
| 6 | 显微组织剪 | 枪型簧式，头端直头，总长225mm，工作端110mm（头尖） | 1把 | 元/把 |
| 7 | 显微组织剪 | 枪型簧式，头端直头，总长225mm，工作端110mm（常规） | 1把 | 元/把 |
| 8 | 显微组织剪 | 枪型簧式，头端上弯，总长225mm，工作端130mm | 1把 | 元/把 |
| 9 | 显微镊 | 枪型，头端直头有横齿，总长240mm，工作端120mm | 1把 | 元/把 |
| 10 | 显微手术刀 | 枪型伸缩式勾刀下弯，刃长3.5mm，总长240mm，工作端110mm，柔性杆，黑色八角柄 | 1把 | 元/把 |
| 11 | 柔性吸引管 | 锥度，头端1.5mm，工作端170mm，柔性管，黑柄 | 1支 | 元/支 |
| 12 | 柔性吸引管 | 锥度，头端2.0mm，工作端160mm，柔性管，黑柄 | 1支 | 元/支 |
| 13 | 柔性吸引管 | 锥度，头端2.5mm，工作端170mm，柔性管，黑柄 | 1支 | 元/支 |
| 14 | 柔性吸引管 | 锥度，头端3.5mm，工作端160mm，柔性管，黑柄 | 1支 | 元/支 |
| 15 | 显微取瘤镊 | 枪型，头端碗口直头3mm，带小孔 | 1支 | 元/支 |
| 16 | 精细脑压板 | 头端直头4.0mm，200mm，带刻度 | 1块 | 元/块 |
| 17 | 器械盒 | 不锈钢筐篮双层硅胶垫，尺寸：280×250×50mm | 1个 | 元/只 |
| 总价 |  | 元 |  |  |

- 动脉瘤施夹钳：

| 序号 | 产品 名称 | 参考品牌 | 型号 | 规格 | 数量 | 报价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 动脉瘤施夹钳 | 蛇牌 | 标准型 | 总长220mm，工作端90mm，可360度旋转，可拆卸，方便清洗消毒 | 1把 | 元/把 |
| 2 | 动脉瘤施夹钳 | 蛇牌 | 迷你型 | 总长220mm，工作端90mm，可360度旋转，可拆卸，方便清洗消毒 | 1把 | 元/把 |
| 3 | 永久型动脉瘤夹 | 蛇牌 | 标准型 | 与动脉瘤施夹钳配套使用 | 2只 | 元/只 |
| 4 | 永久型动脉瘤夹 | 蛇牌 | 迷你型 | 与动脉瘤施夹钳配套使用 | 2只 | 元/只 |
| 5 | 临时型动脉瘤夹 | 蛇牌 |  | 与动脉瘤施夹钳配套使用 | 2只 | 元/只 |

二、资质及其他要求：

1、报价人必须具备相应医疗器械销售资质，合法经营的生产或经营单位、代理商, 须提供有效的营业执照、医疗器械经营许可证等复印件，均须加盖单位公章方为有效（近三年内与我院有正常业务关系且提供过有效证件可不提供）。

★2、投标人的投标文件中必须标明所投产品的品牌和产品规格型号，提供产品图片或彩页。

3、中标人在供货期内保证所提供的产品合格率100%，如出现不符合招标文件要求的产品，无条件退货。

4、中标产品不接受快递送货。