车载转动专用监护仪公开询价采购报价表

报价单位：               （盖章）                                     年     月     日

| 名称 |  | 品牌/规格型号 | 采购数量 | 报价（元/台） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 车载转动专用监护仪 |  |  | 贰台 |  |
| 备 注 | 1.报价公司必须具备该产品经营资质，并提供相应证照; 2.所报产品必须满足附件参数要求，否则视为废标; 3.报价表加盖公章密封，于12月24日16：00时前送至桐城市人民医院综合采购办公室，本着自愿原则，逾期视为放弃！ 4.不接收快递报价文件。 |  |  |  |

桐城市人民医院 综合采购办公室

二零二一年十二月二十日

附件：一、设备参数要求。
1.	★转运专用监护仪适用于成人、小儿、新生儿的监测。
2.	车载转运监护仪，满足在救护车上使用的要求，通过相关转运标准。
3.	★≤5英寸彩色触摸显示屏，小巧便携，锂电池供电时间≥5小时。
4.	IP44防尘防水，易清洁和适用医院内外不同临床救治环境。
5.	内置DC电源接口，可以进行车载充电。
6.	支持3/5导心电，阻抗呼吸，血氧、无创血压和2通道体温，可选配呼末二氧化碳、双通道有创压，支持无创血流动力学picco监测。
7.	监护仪支持插入床旁监护仪插槽作为参数模块使用，即插即用。
8.	具有多导心电监护算法 ，同步分析至少2通道心电波形，能够良好抗干扰。
9.	心率测量范围：成人15 – 300 bpm，小儿/新生儿15 - 350 bpm。
10.	提供25种心律失常事件的分析。
11.	提供ST段分析，提供显示和存储ST值和每个ST的模板。
12.	★具有QT/QTc测量功能，提供QT，QTc和ΔQTc参数值。
13.	可显示弱灌注指数（PI）。
14.	提供双通道体温测量，提供两通道体温测量差值显示。
15.	★提供手动、自动间隔、连续、序列四种无创血压测量模式。
16.	120小时 （分辨率1分钟）趋势表、趋势图回顾。
17.	≥1000条事件回顾。每条报警事件至少能够存储32秒三道相关波形，以及报警触发时所有测量参数值。
18.	≥1000条NIBP测量结果回顾。
19.	★48小时全息波形回顾。全息波形至少能存储所有测量值，以及至少3道波形。
20.免费质保期主机≥2年，附件不低于半年。
二、投标要求。
1、报价人必须具备相应医疗器械销售资质，合法经营的生产或经营单位、代理商, 须提供有效的营业执照、医疗器械经营许可证等复印件，均须加盖单位公章方为有效（在我院近3年内有正常业务关系且提供过有效证件，可不提供）；
2、投标人的投标文件必须标明所投货物的品牌与参数，提供设备注册证等相关证件，保证原厂正品供货，提供相关资料等；
3、中标人在供货期内保证所提供的产品合格率100%，如出现不符合招标文件要求的产品，无条件退货；
4、需提供产品彩页及相关参数描述；
5、★投标时需要列出设备免费标配附件清单，并单独列出导联线、血氧探头、血压袖带及电池等易耗附件价格表；
6、卖方需免费提供安装调试及操作维保培训服务，保证设备正常使用。
7、提供该设备近3年内在安徽省内二甲或二甲以上医院采购使用相关证明。
三、货物质量及售后服务要求
  1、货物质量：中标人提供的货物必须是全新、原装、合格正品，完全符合国家规定的质量标准和厂方的标准。货物完好，配件齐全；
2、保修及售后服务：依据商品的保修条款及售后服务条款，提供原厂质保，质保期按照国家规定，且不低于所供品牌向用户承诺的质保期限。招标文件另有约定的从其约定。质保期从货物验收合格后算起。