手术头架公开询价采购报价表

报价单位：               （盖章）                                     年     月     日

| 名 称 |  | 产 地 | 品牌/规格型号 | 采购数量（套） | 报价（元/套） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 手术头架(配套软轴牵开器） |  | 国产 |  | 壹 |  |
| 备 注 | 1.报价公司必须具备该产品经营资质，并提供相应证照; 2.所报产品最高限价8万元，必须满足附件参数要求，否则视为废标; 3.报价表加盖公章密封，于六月九日16：00时前送至桐城市人民医院综合采购办公室，本着自愿原则，逾期视为放弃！ 4.不接收快递报价文件。 |  |  |  |  |

桐城市人民医院 综合采购办公室

二零二二年六月二日

附件：

一、供应商资格要求：

1、具有工商行政管理部门颁发营业执照的独立法人资格、能够独立承担民事责任能力的生产厂家、代理商或经销商；

2、供应商如为生产商，应具有《医疗器械经营企业许可证》或《第二类医疗器械经营备案凭证》、《医疗器械生产许可证》（须在有效期内）；供应商如为代理商，应具有《医疗器械经营企业许可证》（须在有效期内）。

二、产品及供货要求：

1、产品须为合法企业生产，符合国家相关质量标准；

2、投标要求与投标文件视为招标人与中标人签订中标购销协议的有效组成部分；

3、投标人投标时必须提供产品彩页或照片以及产品说明、具体的规格型号。乙方在供货期内保证所提供的产品合格率100%，产品须为2021年后生产的医疗设备，如出现不符合招标文件要求的产品，无条件退货；

4、交货、安装、调试期：合同签订后（因新建医院）乙方根据甲方要求的时间内完成交货（具体采购数量因根据甲方要求分批或一次性采购）、安装、调试；;乙方应对甲方的相关人员进行免费现场培训；;培训内容包括基本操作、保养维修、常见故障及解决办法等,免费提供设备操作手册和维护保养手册；

5、列出所有与设备相关的常备耗材、维修配件清单，标明品牌、型号、产地等并分项报价，供以后维修用，质保期一年；

6、付款方式：合同签订后乙方根据甲方要求的时间内供货并安装调试，所有设备到场安装调试并经甲方验收合格后付90%，余款10%按乙方所投质保期年限均摊付款（不计息）；

7、★号件不满足按废标处理，非★号件5条不满足按废标处理。

手术头架(配套软轴牵开器）

1、产品主体材料要为航空铝，转运轻便且满足强度要求，头钉为钛合金材料，防锈能力强；

★2、活动距离：前后移动量≥350mm, 左右移动量：≥350mm，上下移动量：≥320mm, 旋摆角：≥70°；

3、安装中心距调节范围：两支架向里时为40-350mm，两支架向外时为190-550mm；

★4、头架床头固定杆标准配置为直径Φ12mm 和φ18mm 两种，如果医院手术床插孔直径与标准配置的固定杆不匹配，要为医院调换定制；

5、活动臂、固定臂到轴梁之间要采用连杆、球头部件、齿轮啮合以及能锁紧的调节臂结构组成；;要既有利于调节各种角度，又能方便立刻紧固，具有操作简单、方便、安全等特点；

6、固定夹外形为向外扩张型，利于手术时增大手术操作空间，方便手术操作；

7、固定臂与活动臂部件上设快速导轨，软轴可不经转接器直接固定于两臂，使脑牵开方式更灵活；

8、活动臂头钉调节装置：在装置中标有头钉压力90N、180N、270N、360N四个参数，为医生加压头钉力量的大小提供量化指标；

9、座体装置需有“松”、“紧”两种状态，螺帽旋转60°为松的状态，座体可转动，螺帽反向转60°，为紧的状态，座体被固定；

10、球头万向固定装置，采用径向锁紧；

11、头托垫与头托底座采用螺栓连接方式固定，确保安全可靠；头托垫采用凝胶填充，避免长时间使用垫破患者皮肤；

12、安装活动臂、固定臂部件时，可实现固定头部的目的；安装头托部件时可实现垫枕头部的手术要求；

13、配有成人及儿童用两种头钉，并可重复使用；

14、头钉由旋转加压改为直线运动加压，使头钉对颅骨损伤更小；

15、软轴牵开器：医用不锈钢材质，带锁紧器，牵开器可与头架直接固定使用，无需通过头架转接器再转接使用，牵开器头端可牢固地夹住各种脑压板，无松动和摆动现象。