桐城市人民医院新院区南大门电动平移门、门卫岗亭采购及安装项目询价招标

一、项目概况与招标范围

1、项目名称：桐城市人民医院新区项目（一期）南大门电动平移门、门卫岗亭采购及安装项目

2、项目地点：桐城市望溪路166号

3、招标方式:公开询价

4、评标办法：最低价评标法

5、招标范围及项目说明：桐城市人民医院新区项目（一期）南大门电动平移门（大门宽约30米）、门卫岗亭采购安装及其他伴随相关技术服务。

5.1包括但不限于：设计联络、制造、工厂检验、出厂验收、包装、运输、装卸、到货检验、第三方检测、配合联合调试、配合阶段性验收、配合竣工验收及移交、递交相关文件资料和图纸、技术保障、递交备品备件、保修及质保期间的一系列服务直至完全交接给最终用户的全部工作。

5.2投标报价包括：施工费、平安文明施工措施费用、规费、民工工伤保险费、企业管理费、设备费、安装调试费用、所有的检测费用、垃圾清运费及成品保护费用、验收费、税金、运输及运输保险费、质保期内维修保养费、特殊工具费、售后服务费、招标代理费、培训费、有关部门的验收费、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任及其他因本项目而产生的一切费用。

5.3国家、省、市在施工、检测和验收方面假设有新规范、新要求的，必须按照新的规定要求检测和验收，所有费用均包含在本次投标费用内。

5.4投标人投标前务必踏勘现场，投标人中标后因对现场不熟悉而造成的后果一律自行承担。本项目质保期自验收合格之日起2年时间。

6、项目工期：签订合同之日起30个工作日内通过验收并交付，如滞后一天，按每天1000元进行罚款。

7、最高限价：5.5万元。

8、施工结束验收合格后，经审计后，付至审计价款100%，同时缴纳审计价款的5%为质保金，质保期（1年）满后一次性付清（不含息）。

二、投标人资格要求

1、投标人须是在中华人民共和国境内注册，具有独立法人资格的生产厂家或代理商（投标人如为代理商须提供生产厂家针对本项目的授权委托书)，一个生产厂家对同一品牌同一型号的产品，仅能委托一个代理商参加投标；

2、持有有效的营业执照，企业信誉良好，产品符合国家相关部门有关要求，并在人员、设备、资金等方面具有相应的供货及安装能力；

3、本项目不接受联合体投标；

4、符合法律、法规规定的其他条件。

三、材质及产品技术要求

（一）电动平移门：

1、主材：采用62mm*53mm电泳异形铝合金，颜色可选，永不褪色；采用隐蔽连接方式，全不锈钢螺丝，无外露螺钉头或铆钉头。

门牌高：1.6米 门宽：0.65米 ；

交 叉 杆：采用电泳异形铝合金管，交叉杆采用48*38八角管，标签1.0mm，上下连体三排网状交叉。多孔一次冲压成型，内孔准确精密，内部加镶不锈钢耐磨套，内置滑槽。

3、驱动系统：包含蜗轮蜗杆专用电机（需国内一线品牌），CPU控制系统(应具有一定的智能化)，可输入2000字广告内容的LED超亮显示屏，自带时间、日期、星期等；台式无线控制盒（应安装方便，无须引线入值班室），无限编码全方位遥控(门体在任意设置的位置可自行开关)；大门在突遇停电时能手动控制，不影响车辆及行人进出；磁敏控制系统(门排应能做到收缩无碰撞)；无障碍50-100米范围内应能自由遥控。

4、电机：须使用机械缓冲装置，涡轮电机在频繁启动下应不易发热，当温度升到120℃电子保护装置应自动断电，在恶劣的环境下（气温40℃~ -40℃）电机应能正常运作；配有电子缓冲装置，主机与门排为软连接装置，门体开启平衡，运行顺畅，单机可带动门体30M。

| 电源电压 | 控制电压（直流） | 电流 | 功率 | 频率 | 绝缘 | 环境 | 移动速度 | 牵引极限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 220±10% | 6-12V | 2.5A | 370W | 50HZ | E级 | -40℃-40℃ | 18m/分 | 30M |

5、轮子：采用超耐磨橡胶走轮，外框采用高强度锌合金碳钢制成，内采用双碳刚轴承，全封闭、无噪音，无需保养。

6、中标单位根据现场，深化设计，业主单位确认后施工。

（二）门卫岗亭

岗亭名称：金属雕花板岗亭

2、岗亭尺寸约：长3m*宽3m*高2.5m，根据现场，中标单位深化设计，业主单位确认后施工。

3、岗亭数量：2台

4、岗亭颜色：多种颜色可供选择

5、岗亭主材：

| 主要部位 | 框架 | 外面 | 内面板 | 底板 | 外顶 | 活动门 | 活动窗 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称材料 | 镀锌钢管 | 金属雕花板 | 新型豪华装饰板 | 镀锌防滑钢板 | 沥青瓦 | 钢制合页门 | 铝合金 |

备注： 底板用镀锌方管作基础，解决年长日久脱焊问题，铺设厚16mm模板，上面铺镀锌防滑钢板。

立柱:采用80*80镀锌钢管外包20mm金属雕花板，

横柱: 采用80*40镀锌钢管外包20mm金属雕花板，耐撞击、强度高、易保养

窗：铝合金窗，中空玻璃

门：钢制合页门；（喷漆），内用装饰板

外封板：采用20mm金属雕花板，色泽鲜明，聚氨酯、锡箔纸，防火阻燃，保温隔热

内面板：新型豪华装饰板、耐撞击、强度高、易保养

外顶：镀锌管骨架。铺8mm木板在做防水布外埔沥青瓦

内顶：PVC扣板吊顶、吸顶灯

标  配：360mm工作台面、 配电盒、电源暗敷线、三五孔插座、开关、吸顶灯、漏电保护等

四、报价文件加盖公章密封，于2023年7月12日16：00时前交至桐城市人民医院综合采购办公室，本着自愿原则，逾期视为放弃，不接收快递报价文件。

五、项目联系人：朱主任13500554336

安徽省桐城市人民医院

二0二三年七月五日