三导心电图机公开询价采购报价表

报价单位：               （盖章）                                     年     月     日

| 名 称 | 品牌/规格型号 |  | 限价 | 采购数量 | 报价（元/台） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 三导心电图机 |  |  | 5650元 | 壹台 |  |
| 备 注 |  | 1.报价公司必须具备该产品经营资质，并提供相应证照; 2.所报产品必须满足附件参数要求，否则视为废标; 3.报价表加盖公章密封，于12月7日16：00时前送至桐城市人民医院综合采购办公室，本着自愿原则，逾期视为放弃！ 4.不接收快递报价文件。 |  |  |  |

桐城市人民医院 综合采购办公室

二零二三年十二月一日

附：一、设备参数要求

- 导联：支持3道、12道同步采集、显示、打印

- 噪声电平：≤15uVp-p

- 频率特性：0.05Hz-150Hz

- 时间常数：≥5S  抗干扰能力强

- 输入回路电流：≤50nA

- 耐极化电压：≥±650mV

- 共模拟制比：≥105dB

- 心率测量范围应为30～3O0bpm,测量精度为±1bpm或±1%。

- 具有自动、手动、节律三种显示功能，可同屏显示12道心电波形。

- 记录速度：5mm/s、6.25mm/s 、10mm/s、12.5mm/s、25mm/s、50mm/s。

- ≥6英寸TFT触摸屏。

- 支持手写中文输入功能.

- 具有R-R 分析功能。

- 可存储回顾最近10分钟心电波形。

- 可存储10000份病例。

- 病历搜索功能，支持姓名、ID号模糊搜索。

- 具有导联连接示意图,能准确判定接触不良的电极，提示各个导联脱落的信息。

- 具有待机唤醒功能，定时关机功能。

- 内置热敏打印机，支持80mm*20m心电图机通用打印纸，特殊打印纸请注明型号并单独报价。

- 主机配置锂电池，保证在无市电下正常工作。

二、投标要求

1、投标人必须具备相应医疗器械销售资质，合法经营的生产或经营单位、代理商, 须提供有效的营业执照、医疗器械经营许可证等复印件，均须加盖单位公章方为有效。

2、投标人的投标文件必须标明所投设备的品牌与参数，保证原厂正品供货，提供厂家资质及产品注册证等相关资料等，提供产品彩页（含产品相关功能及参数）。

3、至少提供近三年来三家所投设备在安徽省二甲及以上医院的购销证明材料。

4、中标人在供货期内保证所提供的产品合格率100%，如出现不符合招标文件要求的产品，无条件退货。

5、★设备配套导联线、打印纸等专用耗材请在投标报价表中单独报价。

6、保修期：整机免费保修不低于两年。

7、中标产品需提供现场安装调试和操作培训。