输液泵公开询价采购报价表

报价单位：               （盖章）                                     年     月     日

| 名 称 | 品牌/规格型号 |  | 限价（元/台） | 采购数量 | 报价（元/台） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 输液泵 |  |  | 1830.00 | 贰 |  |
| 备 注 |  | 1.报价公司必须具备该产品经营资质，并提供相应证照; 2.所报产品必须满足附件参数要求，否则视为废标; 3.报价表加盖公章密封，于6月3日16：00时前送至桐城市人民医院(新院区)门诊楼行政办公区（2层）综合采购办公室，本着自愿原则，逾期视为放弃！ 4.不接收快递报价文件。 |  |  |  |

桐城市人民医院 综合采购办公室

二零二四年五月二十八日

附：一、设备参数要求：

1、输液模式：流速模式、滴速模式、时间模式、体重模式、剂量模式；

2、适用输液器：适用于任何厂家生产的普通或专用一次性输液器；

★3、输液精度：≤±5%；

4、输液速度任意可设置；

5、预置量范围：0.01-9999.99ml；

6、累积量显示：0~36000ml；

7、KVO速度：0.1-10ml/h；

8、气泡检测：超声波检测，检测精度多档可设；

9、阻塞压力：（10-130）Kpa ，阻塞档位多档可调；

10、声光报警：门未关、气泡、阻塞、输液完成、接近完成、忘记操作、电池供 电、电量低、电池耗尽、系统错误等；

11、性能：Anti-Bolus功能，防止自发冲击剂量，

防止误关机功能，防反转检测功能，

显示屏可以同时显示流速，滴速，预置，累积量，完成输液倒计时，

快速给药功能，报警音量可调节功能，按键锁功能，输液加温功能；

12、电池：内部电池：25ml/h的速度连续工作时间大于5小时；

★13.设备免费配备滑轮式移动支架。

二、投标要求：

1、报价人必须具备相应医疗器械销售资质，合法经营的生产或经营单位、代理商, 须提供有效的营业执照、医疗器械经营许可证等复印件，均须加盖单位公章方为有效；

2、投标人的投标文件必须标明所投产设备的品牌与参数，保证原厂正品供货，提供产品生产厂家资质及产品注册证等相关资料等；         3、中标人在供货期内保证所提供的产品合格率100%，如出现不符合招标文件要求的产品，无条件退货；

4、投标文件中需提供产品彩页及相关功能参数；

5、中标人需免费提供设备安装调试及操作维保培训服务，保证设备正常使用；

6、所投设备免费保修期不少于两年，且不能低于厂家提供的免费质保时限，质保期从验收合格后算起。